- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Факультет информационных технологий

- Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Определение максимально достижимых скоростей чтения, записи и копирования данных в оперативной памяти»

студента 3 курса, 22202 группы

Шарко Сергея Григорьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

Приложение 1. Листинг measurments.c	9

Приложение 2. Листинг operations.c	13

Приложение 3. Листинг operations.h	14

Приложение 4. Листинг run.py(и по большей части run_server.py)	15

- ЦЕЛЬ

Цель: научиться определять максимально достижимые скорости чтения, записи и копирования данных в оперативной памяти

- ЗАДАНИЕ

Постановка задачи

1. Написать однопоточную программу, наиболее быстро выполняющую операции чтения, записи и копирования данных. При этом использовать массив размера много большего, чем размер кэш-памяти, чтобы гарантировать работу с памятью (а не с кэш-памятью). Выбрать тип данных, дающий наибольшую скорость передачи данных. Попробовать использовать unaligned, aligned и non-temporal операции. Проверить влияние раскрутки цикла на скорость выполнения. Попробовать использовать библиотечные функции memchr, memset, memcpy.

2. Взяв за основу однопоточную программу, написать многопоточную программу с числом потоков от 1 до количества ядер. Потоки должны быть привязаны к ядрам, все потоки должны работать с памятью одинакового объема, а также замер времени при тестировании должен осуществляться каждым потоком индивидуально.

3. Определить максимальную скорость чтения, записи и копирования данных и сравнить их с техническими характеристиками.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данная работа включает большое множество экспериментов, только для одной системы было проведено более тысячи измерений. Все эти измерения в описании работы я, конечно, приводить не буду, но выберу из них наиболее точно отражающие суть работы и отвечающие на поставленные требования.

Измерения проводились на процессоре Intel Xeon X560 Westmere-EP и AMD Ryzen 5 3550H (Picasso-U(Zen+)).

Каждый из экспериментов проводился 5 раз, из полученных результатов выбирался лучший.

Я сразу приступил к написанию многопоточной программы, поскольку однопоточная программа – частный случай многопоточной с количеством потоков равным 1. Мной были выбраны 3 размера массивов: 1, 2 и 4 гб; степени раскрутки: 1, 2 и 4; оптимизации: -O0, -O1, -O2, -O3.

Первым шагом было необходимо определить тип данных, обеспечивающий наиболее производительную работу с памятью. Флаг компиляции: -O0. 1 гб. Также ниже таблиц будут приведены скорости лучшего типа для других размеров массива

AMD:

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| char | 0.361 | 0.244 | 0.221 |
| int | 1.443 | 0.815 | 0.860 |
| float | 1.518 | 0.788 | 0.813 |
| double | 2.907 | 1.576 | 1.537 |
| xmm(128 бит) | 5.519 | 2.222 | 3.232 |
| avx(256 бит) | 8.423 | 4.703 | 3.998 |

2 гб: avx 8.257 4.828 3.932

4 гб: avx 8.410 5.112 4.982

Intel:

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| char | 0.285 | 0.354 | 0.231 |
| int | 1.032 | 1.292 | 0.851 |
| float | 1.051 | 1.297 | 0.851 |
| double | 1.995 | 2.338 | 1.550 |
| xmm(128 бит) | 3.336 | 2.965 | 1.924 |

2 гб: xmm 3.514 3.306 2.098

4 гб: xmm 3.516 3.298 2.099

Здесь сразу можно сделать первый вывод о том, что размер массива не влияет на скорость работы с памятью, а также сделать вывод о том, что чем больше размер типа данных, тем лучше будут результаты. Это и логично: доступов в память происходит меньше.

Теперь посмотрим, как влияют флаги компиляции на скорость обращения в память. Размер массива 1 гб.

AMD, avx

| Optimization | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| O0 | 8.423 | 4.703 | 3.998 |
| O1 | 13.156 | 7.790 | 6.087 |
| O2 | 13.086 | 7.760 | 6.360 |
| O3 | 13.409 | 7.639 | 6.297 |

Intel, xmm

| Optimization | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| O0 | 3.336 | 2.965 | 1.924 |
| O1 | 7.930 | 5.436 | 3.316 |
| O2 | 7.931 | 5.458 | 3.315 |
| O3 | 7.931 | 5.451 | 3.317 |

Видно, что все флаги оптимизации показали примерно одинаковый результат.

Теперь попробуем отследить зависимость скорости обращения в память от выровненности/невыровненности памяти и посмотрим на скорость обращения в память при использовании некэширующих операций.

AMD

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| unaligned | 8.423 | 4.703 | 3.998 |
| aligned | 8.185 | 4.612 | 3.865 |
| Non-temporal | 8.782 | 5.380 | 5.053 |

Intel

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| unaligned | 3.336 | 2.965 | 1.924 |
| aligned | 3.519 | 3.298 | 2.127 |
| Non-temporal | 3.520 | 3.348 | 2.208 |

Из этих данных видно, что некэширующий доступ дает небольшой прирост в скорости записи и копирования на моей машине. При этом на моей машине почти нет различий между доступом в невыравненной и выравненной памяти, но на серверном оборудовании небольшое различие всё же есть, однако различия между aligned и non-temporal не видны.

Теперь перейдём к зависимости от раскрутки цикла на примере char:
AMD:

| Unroll | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.998 | 1.579 | 2.376 |
| 2 | 2.971 | 2.954 | 2.973 |
| 4 | 5.092 | 3.037 | 3.009 |

Intel

| Unroll | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.275 | 1.295 | 1.262 |
| 2 | 2.416 | 2.357 | 1.665 |
| 4 | 2.416 | 2.360 | 1.973 |

По данным выше видно, что при раскрутке цикла увеличивается скорость обращения в память. Это связано с тем, что мы избегаем с помощью раскрутки циклов зависимости между операциями.

Сравним теперь с libc:

AMD

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| libc | memchr: 14.396 | memset: 7.461 | memcpy: 11.229 |

Intel

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| libc | memchr: 6.973 | memset: 5.434 | memcpy: 3.115 |

Видно, что скорость здесь выше, чем при ручной реализации, но это с флагом компиляции -O0, пиковая же скорость при других флагах компиляции и при условии раскрутки цикла, а также использования оптимального типа данных, совпадают.

Теперь же посмотрим на влияние количества потоков и сравним полученные скорости для libc и собственной реализации. При этом количество потоков необходимо сделать равным количеству физических ядер процессора.

AMD

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| libc | 29.649 | 11.689 | 12.545 |
| handmade | 31.144 | 33.890 | 13.498 |

Intel

| Description | Read, GB/s | Write, GB/s | Copy, GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| libc | 18.886 | 9.333 | 9.869 |
| handmade | 19.201 | 12.275 | 9.759 |

По данным результатам видно, что эти результаты схожи, а также можно сказать, что удалось достигнуть прироста в скорости в результате реализации многопоточности.

Теперь приведем теоретические значения:

Их можно рассчитать по формуле:
ПС (ГБ/с) = (Частота (MT/s) × Ширина шины (бит) × Количество каналов) / 8


Для моей оперативной памяти: 2 канала шириной 64 бита, частота 2666МГц

Тогда теоретические значения = 2666 * 2 * 64 / 8 / 1024 = 41,65 Гб/с

https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-5-3550H - а здесь 38.4 ГБ/c
Такой скорости достигнуть не удалось.

Для серверной же машины имеем:
Скорость = 1333 * 64 * 3 / 8 / 1024 = 31,24 Гб/с.

https://benchmarkdb.ru/cpu/intel/xeon_x5660/ - а здесь 32 ГБ/c

Таким образом, что на серверной машине, что на моей, полученная в результате измерений скорость, оказалась ниже примерно на четверть-треть.

Это можно объяснить общей загруженностью и неизолированностью систем.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В результате выполненной лабораторной работы были достигнуты все цели и выполнены все задачи. Я приобрел профессиональные компетенции, связанные с определением максимально достижимой скорости чтения, записи и копирования данных в оперативной памяти. Помимо этого, я научился находить теоретические данные об оперативной памяти и её характеристиках, что позволило мне удостовериться в достаточной точности моих измерений, а также попрактиковался в написании python-скриптов.

- Приложение 1. Листинг measurments.c

- #define _GNU_SOURCE

- #include <stdio.h>

- #include <stdint.h>

- #include <pthread.h>

- #include <sys/time.h>

- #include <sys/mman.h>

- #include <string.h>

- #include <stdlib.h>

- #include "operations.h"

- #include <sched.h>

- #define USE(x) asm volatile("" : "+r"(x));

- #define NUM_OF_CPUS 4

- #define NUM_OF_EXPERIMENTS 5

- #define GB (1024ULL * 1024ULL * 1024ULL)

- #define DATA_SIZE (GB * NUM_OF_GB)

- #define PAGE_SIZE 4096

- #ifndef NUM_OF_GB

- #define NUM_OF_GB 1

- #endif

- #define ld long double

- void heat(uint32_t* array, uint32_t size){

- uint32_t t = 0;

- for (uint32_t i = 0; i < size; ++i){

- t = array[t];

- }

- USE(t);

- }

- typedef struct context{

- void * address;

- void * another_address;

- ull size;

- int cpu;

- int operation;

- pthread_barrier_t *barrier;

- } context_t;

- ull alignment(ull number, ull alignment_size){

- return (number + alignment_size - 1) & ~(alignment_size - 1);

- }

- void * allocate(ull size){

- void * address = mmap(NULL, alignment(size, PAGE_SIZE) + PAGE_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);

- if (address == MAP_FAILED){

- printf("memory allocation failed. pid : %d", getpid());

- exit(1);

- }

- return address;

- }

- void set_cpu(int n) {

- int err;

- cpu_set_t cpuset;

- pthread_t tid = pthread_self();

- CPU_ZERO(&cpuset);

- CPU_SET(n, &cpuset);

- err = pthread_setaffinity_np(tid, sizeof(cpu_set_t), &cpuset);

- if (err) {

- printf("pthread_setaffinity error. cpu_number: %d\n", n);

- return;

- }

- }

- void * thread_func(void * args){

- context_t * context = args;

- struct timespec start, end;

- set_cpu(context->cpu);

- int op = context->operation;

- if (op == 0){

- pthread_barrier_wait(context->barrier);

- // printf("im here\n");

- // fflush(stdout);

- mem_read(context->address, context->size);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);

- mem_read(context->address, context->size);

- // printf("im here\n");

- // fflush(stdout);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);

- mem_read(context->address, context->size);

- // printf("im here\n");

- // fflush(stdout);

- }

- else if (op == 1){

- pthread_barrier_wait(context->barrier);

- mem_write(context->address, context->size);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);

- mem_write(context->address, context->size);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);

- mem_write(context->address, context->size);

- }

- else{

- pthread_barrier_wait(context->barrier);

- mem_copy(context->address, context->another_address, context->size);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);

- mem_copy(context->address, context->another_address, context->size);

- clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);

- mem_copy(context->address, context->another_address, context->size);

- }

- long seconds = (end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000000ULL;

- long nanoseconds = (end.tv_nsec - start.tv_nsec);

- ull total_time_nanoseconds = seconds * 1000000000ULL + nanoseconds;

- free(context);

- return (void *)total_time_nanoseconds;

- }

- int main(){

- void * address = allocate(DATA_SIZE);

- void * another_address = allocate(DATA_SIZE);

- ull size = DATA_SIZE;

- memset(address, 0, size);

- memset(another_address, 0, size);

- heat(address, DATA_SIZE);

- for (int threads = 1; threads <= NUM_OF_CPUS; threads++){

- // printf("threads: %d\n", threads);

- double results[3] = {0, 0, 0};

- for (int operation = 0; operation < 3; operation++){

- // printf("operation %d\n", operation);

- for (int exp = 0; exp < NUM_OF_EXPERIMENTS; exp++){

- fflush(stdout);

- pthread_t tids[threads];

- pthread_barrier_t barrier;

- pthread_barrier_init(&barrier, NULL, threads);

- fflush(stdout);

- ull part_size = size / threads;

- for (int i = 0; i < threads; i++){

- context_t * context = (context_t *)malloc(sizeof(context_t));

- context->cpu = i;

- context->barrier = &barrier;

- context->operation = operation;

- context->size = alignment(part_size, 128);

- context->address = (void *)alignment((size_t)(address + i * part_size), 128);

- // printf("address : %llu\n", context->address);

- context->another_address = (void *)alignment((size_t)(another_address + i * part_size), 128);

- pthread_create(&tids[i], NULL, thread_func, context);

- }

- long double result = 0.0;

- for (int i = 0; i < threads; i++){

- ull nsecs;

- pthread_join(tids[i], &nsecs);

- // printf("nsecs : %lf\n", nsecs);

- // fflush(stdout);

- result += ((ld)part_size / ((ld)GB * (ld)32)) / ((ld)nsecs / (ld)1e9);

- }

- // printf("result : %lf\n", result);

- // fflush(stdout);

- pthread_barrier_destroy(&barrier);

- if (result > results[operation]){

- results[operation] = result;

- }

- }

- }

- printf("%d %.3lf %.3lf %.3lf\n", threads, results[0], results[1], results[2]);

- }

- munmap(address, size);

- munmap(another_address, size);

- }

- Приложение 2. Листинг operations.c

- #include "stdio.h"

- #include "operations.h"

- #define STRINGIFY(x) #x

- #define DO_PRAGMA_UNROLL(x) _Pragma(STRINGIFY(GCC unroll(x)))

- #define USE(x) asm volatile("" : "+v"(x));

- void mem_read(void * address, ull size){

- TYPE_T * array = address;

- DO_PRAGMA_UNROLL(UNROLL) for (ull i = 0; i < size / sizeof(TYPE_T); i++){

- // printf("i = %d\n", i);

- TYPE_T value = READ_VALUE(&array[i]);

- USE(value);

- }

- }

- void mem_write(void * address, ull size){

- TYPE_T * array = address;

- TYPE_T null_value = NULL_VALUE;

- DO_PRAGMA_UNROLL(UNROLL) for (ull i = 0; i < size / sizeof(TYPE_T); i++){

- WRITE_VALUE(&array[i], null_value);

- }

- }

- void mem_copy(void * address, void * another_address, ull size){

- TYPE_T * array2 = address;

- TYPE_T * array1 = another_address;

- DO_PRAGMA_UNROLL(UNROLL) for (ull i = 0; i < size / sizeof(TYPE_T); i++){

- TYPE_T value = READ_VALUE(&array1[i]);

- WRITE_VALUE(&array2[i], value);

- }

- }

- Приложение 3. Листинг operations.h

- #include <stdio.h>

- #include <stdint.h>

- #include <pthread.h>

- #include <immintrin.h>

- #define ull unsigned long long

- void mem_read(void * address, ull size);

- void mem_write(void * address, ull size);

- void mem_copy(void * address, void * another_addr, ull size);

- Приложение 4. Листинг run.py(и по большей части run_server.py)

- import subprocess

- import os

- #types that i chose to test

- types = ["char", "int", "float", "double"]

- #my processor does not support avx512, and server processor only supports sse

- vec_operations = [{"name" : "sse", "bits" : "128", "suffix" : ""}, {"name" : "avx2", "bits" : "256", "suffix" : "256"}]

- operations = []

- for type in types:

- operations.append({"name" : type, "type" : type, "read" : "(*address)", "write" : "(*address) = value", "null" : "(TYPE_T)0"})

- for operation in vec_operations:

- #unaligned, aligned and non-temporal

- operations.append({"name" : "{0}-u".format(operation['name']), "type" : "__m{0}".format(operation['bits']), "read" : "(TYPE_T)_mm{0}_loadu_ps((void *)address)".format(operation['suffix']), "write" : "_mm{0}_storeu_ps((void *)address, value)".format(operation['suffix']), "null" : "_mm{0}_setzero_ps()".format(operation['suffix'])})

- operations.append({"name" : "{0}-a".format(operation['name']), "type" : "__m{0}".format(operation['bits']), "read" : "(TYPE_T)_mm{0}_load_ps((void *)address)".format(operation['suffix']),"write" : "_mm{0}_store_ps((void *)address, value)".format(operation['suffix']), "null" : "_mm{0}_setzero_ps()".format(operation['suffix'])})

- operations.append({"name" : "{0}-nt".format(operation['name']),"type" : "__m{0}".format(operation['bits']),"read" : "(TYPE_T)_mm{0}_stream_load_si{1}((void *)address)".format(operation['suffix'], operation['bits']),"write" : "_mm{0}_stream_ps((void *)address, value)".format(operation['suffix']),"null" : "_mm{0}_setzero_ps()".format(operation['suffix'])})

- for operation in operations:

- print(operation)

- out = open("res.txt", "a")

- cmp = "gcc"

- flags = "-Wall -Wextra -march=native -fno-unroll-loops -fno-tree-vectorize -fno-builtin"

- sizes_gb = [1, 2, 4]

- unrolls = [0, 1, 2, 4]

- optimizations = [0, 1, 2, 3]

- if os.path.getsize('res.txt') == 0:

- out.write('size name unroll optimization threads read write copy\n')

- for size in sizes_gb:

- command = f"{cmp} {flags} -DARRAY_SIZE={size} -c measurments.c"

- subprocess.run(command, shell=True, check=True)

- #libc memory test

- command = f"{cmp} {flags} -c operations_libc.c"

- subprocess.run(command, shell=True, check=True)

- command = f"{cmp} -o measurments measurments.o operations_libc.o -lpthread"

- subprocess.run(command, shell=True, check=True)

- process = subprocess.Popen('./measurments', shell=True, text=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE,)

- while True:

- line = process.stdout.readline()

- if line == '' and process.poll() is not None:

- break

- threads, rd_speed, wr_speed, cp_speed = line.strip().split()

- out.write(f"{size} libc_func 0 0 {threads} {rd_speed} {wr_speed} {cp_speed}\n")

- #other operations

- for operation in operations:

- for unroll in unrolls:

- for optimization in optimizations:

- command = f"{cmp} {flags} -O{optimization} -D'TYPE_T={operation['type']}' -D'READ_VALUE(address)={operation['read']}' -D'WRITE_VALUE(address, value)={operation['write']}' -D'NULL_VALUE={operation['null']}' -DUNROLL={unroll} -c operations.c"

- subprocess.run(command, shell=True, check=True)

- command = f"{cmp} -o measurments measurments.o operations.o -lpthread"

- subprocess.run(command, shell=True, check=True)

- process = subprocess.Popen( './measurments', shell=True, text=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE,)

- while True:

- line = process.stdout.readline()

- if line == '' and process.poll() is not None:

- break

- threads, rd_speed, wr_speed, cp_speed = line.strip().split()

- out.write(f"{size} {operation['name']} {unroll} {optimization} {threads} {rd_speed} {wr_speed} {cp_speed}\n")

- process.wait()

- print(f"{size} {operation['name']} {unroll} {optimization} done.")

Стоит заметить, что скрипт для запуска на сервере немного отличается в связи с тем, что там установлена версия python 2.7.