- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Факультет информационных технологий

- Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Измерение латентности и темпа выдачи результатов заданной команды процессора»

студента 3 курса, 22202 группы

Шарко Сергея Григорьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

Приложение 1. Листинг rand.c	12

Приложение 2. Листинг rand.s	14

Приложение 3. Листинг square.c	19

Приложение 4. Листинг square.s	21

- ЦЕЛЬ

Цель: научиться определять размер буфера переупорядочения команд процессора

- ЗАДАНИЕ

Постановка задачи

1. Написать программу, определяющую размер буфера переупорядочения команд процессора.

2. С помощью программы оценить размеры буферов переупорядочения команд для двух процессоров с разными архитектурами.

3. Полученные результаты сравнить с теоретическими.

2 варианта программы: с рандомным доступом в память и с операцией взятия корня

Измерения проводились на процессоре Intel Xeon X560 Westmere-EP.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Random:

Оптимизация -O1

TEST_NOPS=0 131.496 130.506 128.152 130.653 128.393

TEST_NOPS=15 131.069 127.544 130.712 127.952 130.387

TEST_NOPS=30 128.382 127.983 127.781 128.841 127.886

TEST_NOPS=45 128.209 128.284 128.055 129.133 128.427

TEST_NOPS=60 128.863 128.040 130.291 128.188 128.182

TEST_NOPS=75 128.445 128.629 128.602 128.386 128.073

TEST_NOPS=90 128.253 127.874 128.193 128.419 127.930

TEST_NOPS=105 127.997 128.155 128.793 128.727 128.111

TEST_NOPS=108 128.377 128.862 128.140 128.504 127.962

TEST_NOPS=111 130.632 130.599 130.785 130.832 130.840

TEST_NOPS=114 130.824 131.108 130.455 131.081 131.162

TEST_NOPS=117 128.347 130.893 130.518 130.939 128.727

TEST_NOPS=120 131.062 130.953 131.071 129.852 132.5139

TEST_NOPS=123 139.081 136.128 138.443 136.182 138.564

TEST_NOPS=126 135.828 138.747 138.919 135.982 138.950

TEST_NOPS=129 141.083 136.640 139.138 137.606 137.170

TEST_NOPS=132 140.855 137.992 140.467 139.985 140.450

TEST_NOPS=135 141.658 141.651 139.299 142.380 139.728

TEST_NOPS=138 144.243 143.978 141.239 143.772 141.450

TEST_NOPS=141 140.393 142.055 142.350 140.058 142.573

TEST_NOPS=144 140.635 140.780 144.541 141.482 143.414

TEST_NOPS=147 145.410 148.088 142.891 145.251 143.033

TEST_NOPS=150 144.967 146.700 146.979 144.513 146.869

TEST_NOPS=153 147.769 145.181 147.990 145.113 147.768

TEST_NOPS=163 149.643 150.527 148.522 150.547 148.066

TEST_NOPS=173 152.502 154.241 152.243 153.980 153.995

TEST_NOPS=183 157.066 157.679 155.535 158.104 155.294

TEST_NOPS=193 157.646 160.045 158.530 160.038 157.933

TEST_NOPS=203 161.906 164.142 161.529 163.887 161.700

TEST_NOPS=233 171.705 173.457 170.693 171.185 173.929

TEST_NOPS=263 181.270 183.376 183.225 184.446 182.980

TEST_NOPS=293 194.466 194.010 191.676 194.059 191.265

TEST_NOPS=323 201.589 204.137 201.551 203.742 203.923

TEST_NOPS=373 218.439 220.547 218.233 220.071 219.947

TEST_NOPS=423 236.056 233.758 235.721 235.754 233.426

TEST_NOPS=473 251.489 249.916 251.787 249.615 252.330

TEST_NOPS=523 266.459 265.156 266.234 264.117 266.238

На каждое количество NOP-ов я проводил 5 тестов и брал минимальное время исполнения программы. По этим минимальным значениям я построил график. По графику и данным видно, что рост времени начинается примерно при 115-120 вставленных NOP-ах.

По документации размер буфера переупорядочивания равен 128, что означает, что проведенные измерения с достаточной точностью определяют его размер.

sqrt:

Оптимизация -O1

TEST_NOPS=0 14.622 14.628 14.635 14.645 14.643 14.641 14.021 14.480 14.638 14.641 14.022 14.632 14.646 14.642 14.721

TEST_NOPS=1 14.652 14.650 14.644 14.651 14.026 14.639 14.727 14.023 14.679 14.737 14.019 14.622 14.790 14.728 14.683

TEST_NOPS=2 14.631 14.638 14.642 14.642 14.025 14.710 14.677 14.025 14.589 14.764 14.021 14.706 14.762 14.021 14.705

TEST_NOPS=3 14.645 14.805 14.020 14.658 14.795 14.024 14.652 14.025 14.638 14.637 14.638 14.024 14.025 14.779 14.724

TEST_NOPS=4 14.655 14.806 14.735 14.619 14.710 14.681 14.024 14.576 14.753 14.021 14.779 14.724 14.019 14.618 14.777

TEST_NOPS=5 14.593 14.766 14.629 14.706 14.023 14.615 14.616 14.468 14.021 14.600 14.691 14.020 14.593 14.617 14.020

TEST_NOPS=6 14.657 14.725 14.769 14.718 14.020 14.758 14.714 14.027 14.747 14.700 14.023 15.395 14.643 14.642 14.019

TEST_NOPS=7 14.650 14.644 14.648 14.647 14.019 14.728 14.685 14.024 14.656 14.729 14.020 14.691 14.748 14.021 14.773

TEST_NOPS=8 14.590 14.767 14.716 14.609 14.022 14.859 14.686 14.023 14.805 14.736 14.022 14.774 14.722 14.020 14.763

TEST_NOPS=9 14.594 14.021 14.849 14.759 14.023 14.634 14.637 14.023 14.632 14.637 14.019 14.024 14.627 14.629 14.020

TEST_NOPS=10 14.104 14.831 14.603 14.699 14.022 14.671 14.660 14.478 14.614 14.783 14.022 14.791 14.732 14.022 14.770

TEST_NOPS=11 14.645 14.729 14.020 14.714 14.644 14.722 15.171 14.022 14.760 14.641 14.793 14.657 14.028 14.795 14.020

TEST_NOPS=12 14.660 14.023 14.729 14.619 14.028 14.776 14.651 14.722 14.691 14.019 14.744 14.619 14.023 14.697 14.752

TEST_NOPS=13 14.705 14.764 14.025 14.863 14.682 14.025 14.020 14.653 14.590 14.656 14.019 14.729 14.613 14.019 14.775

TEST_NOPS=14 14.620 14.706 14.022 14.755 14.620 14.022 14.823 14.770 14.719 14.682 14.665 14.662 14.022 14.727 14.692

TEST_NOPS=15 14.664 14.020 14.025 14.735 14.691 14.021 14.588 14.658 14.024 14.726 14.694 14.025 14.590 14.606 14.694

TEST_NOPS=16 14.626 14.631 14.022 14.712 14.605 14.700 14.670 14.018 14.737 14.026 14.758 14.634 14.714 14.022 14.689

TEST_NOPS=17 14.656 14.644 14.722 14.769 14.633 14.701 14.675 14.659 14.653 14.648 14.020 14.724 14.690 14.022 14.668

TEST_NOPS=18 14.597 14.025 14.765 14.638 14.026 14.029 14.855 14.769 14.025 14.790 14.021 14.796 14.024 14.032 14.636

TEST_NOPS=19 15.140 15.228 15.202 15.196 14.527 14.522 14.523 14.520 14.523 15.153 15.157 14.520 14.521 14.522 14.529

TEST_NOPS=20 15.484 16.372 15.792 15.920 15.693 15.958 15.634 14.935 15.073 15.339 14.948 15.201 15.316 15.105 14.998

TEST_NOPS=21 14.726 14.022 14.762 14.634 14.021 14.705 14.680 14.022 14.663 14.648 14.021 14.725 14.687 14.022 14.020

TEST_NOPS=22 14.597 14.619 14.036 14.774 14.644 14.633 14.019 14.792 14.731 14.020 14.760 14.703 14.026 14.604 14.624

TEST_NOPS=23 14.609 14.705 14.023 14.753 14.611 14.691 14.020 14.753 14.697 14.019 14.676 14.745 14.023 14.708 14.669

TEST_NOPS=24 15.144 15.239 15.211 15.200 14.523 14.522 14.522 14.524 14.521 14.520 14.520 14.521 14.523 14.528 14.522

TEST_NOPS=25 15.119 14.530 15.156 15.173 15.027 14.521 15.345 15.279 14.529 14.521 14.521 15.187 15.254 14.521 14.524

TEST_NOPS=26 15.625 15.652 15.030 15.026 15.785 15.752 15.026 15.022 15.874 15.777 15.031 15.025 15.025 15.020 15.027

TEST_NOPS=27 14.642 14.653 14.720 14.682 14.666 14.659 14.019 14.729 14.696 14.023 14.749 14.697 14.021 14.737 14.659

TEST_NOPS=28 14.615 14.691 14.683 14.029 14.643 14.653 14.029 14.719 14.683 14.029 14.657 14.656 14.031 14.784 14.658

TEST_NOPS=29 13.918 13.266 13.384 13.310 13.776 13.525 12.919 13.558 13.094 13.615 13.854 13.735 13.335 13.415 13.257

TEST_NOPS=30 14.154 13.849 13.425 13.668 13.411 13.776 14.200 13.489 14.120 14.366 13.668 13.137 13.491 13.848 14.241

TEST_NOPS=31 13.941 14.010 13.930 13.823 14.149 13.458 13.579 13.936 14.080 13.578 13.387 14.271 13.664 13.576 13.240

TEST_NOPS=32 14.276 14.218 14.054 14.076 13.716 13.612 14.300 14.322 14.386 13.634 13.968 13.967 14.534 13.522 13.883

TEST_NOPS=33 15.598 15.650 15.041 15.036 15.034 15.034 15.030 15.032 15.031 15.030 15.741 15.584 15.030 15.031 15.029

TEST_NOPS=34 14.617 14.645 14.144 14.649 14.734 14.031 14.798 14.836 14.021 14.021 14.660 14.663 14.630 14.633 14.019

TEST_NOPS=35 14.594 14.026 14.622 14.697 14.674 14.021 14.667 14.419 14.032 14.777 14.733 14.036 14.597 14.696 14.685

TEST_NOPS=36 14.632 14.034 14.721 14.655 14.586 14.038 14.816 14.673 14.027 14.800 15.366 14.029 14.730 14.701 14.035

TEST_NOPS=37 14.643 14.736 14.703 14.672 14.036 14.032 14.624 14.568 14.663 14.668 14.031 14.727 14.023 14.685 14.040

TEST_NOPS=38 14.720 14.612 14.633 14.800 14.024 14.022 14.581 14.677 14.734 14.841 14.024 14.835 14.604 14.020 14.842

TEST_NOPS=39 15.265 15.301 15.420 15.360 14.691 14.687 14.696 15.326 15.418 14.687 14.698 15.268 15.382 14.688 14.686

TEST_NOPS=40 15.272 15.389 15.518 14.688 14.693 14.699 15.095 14.691 14.688 14.699 14.700 14.692 14.690 14.689 14.701

TEST_NOPS=41 15.702 15.641 15.043 15.047 15.040 15.638 15.034 15.035 15.032 15.038 15.032 15.032 15.035 15.034 15.734

TEST_NOPS=42 16.029 15.389 15.965 16.014 15.371 16.050 15.992 15.370 15.371 15.370 16.090 16.016 15.888 15.830 15.367

TEST_NOPS=43 16.421 16.343 15.690 16.432 16.336 16.450 16.360 15.692 15.692 16.314 16.432 15.691 16.394 16.326 16.535

TEST_NOPS=44 16.667 16.037 16.034 16.040 16.034 16.037 16.035 16.034 16.035 16.036 16.036 16.038 16.039 16.632 16.693

TEST_NOPS=45 17.385 16.690 16.691 16.688 16.699 17.474 17.404 16.690 16.692 17.283 16.693 16.692 16.696 16.691 16.690

TEST_NOPS=46 17.794 17.024 17.028 17.024 17.578 17.611 17.029 17.030 17.025 17.026 17.026 17.024 17.026 17.025 17.022

TEST_NOPS=47 17.639 17.806 17.818 17.597 17.626 17.730 17.024 17.025 17.025 17.029 17.024 17.023 17.024 17.024 17.022

TEST_NOPS=48 17.816 18.050 18.121 17.358 18.082 17.974 17.357 17.357 17.943 18.064 17.370 17.972 17.984 18.152 17.365

TEST_NOPS=49 18.299 18.328 17.696 17.693 17.701 17.694 18.318 17.697 17.692 17.691 17.690 17.690 17.692 17.694 17.696

TEST_NOPS=50 18.602 18.804 18.026 18.023 18.024 18.024 18.023 18.025 18.024 18.025 18.027 18.027 18.027 18.026 18.026

TEST_NOPS=51 18.930 18.991 18.365 18.359 18.357 18.365 18.359 18.750 18.362 18.366 18.361 18.362 18.367 18.947 19.083

TEST_NOPS=66 24.187 23.980 24.087 24.158 24.057 23.981 23.364 23.373 23.364 23.363 23.366 23.363 23.364 23.366 23.370

TEST_NOPS=81 29.103 28.911 28.369 28.761 28.371 28.368 28.373 32.970 28.993 29.142 29.018 28.372 28.368 28.375 28.369

TEST_NOPS=96 33.920 34.123 33.390 33.965 34.123 33.993 33.376 33.378 34.018 34.014 34.176 33.995 34.081 34.037 33.945

TEST_NOPS=111 39.052 39.092 38.379 38.379 38.379 38.377 38.381 38.384 38.382 38.384 39.021 38.400 38.386 38.384 38.385

TEST_NOPS=126 44.202 44.318 44.168 44.242 44.134 43.555 43.556 43.553 43.553 43.559 44.145 43.552 43.551 43.555 43.550

TEST_NOPS=146 50.756 50.717 50.074 50.061 50.075 50.066 50.064 50.071 50.435 50.758 50.600 50.725 50.065 50.058 50.064

TEST_NOPS=166 57.308 57.415 57.497 56.736 56.738 57.197 56.776 59.307 57.545 56.733 56.733 56.733 56.728 56.731 56.737

TEST_NOPS=186 64.016 64.020 66.189 64.149 64.013 63.416 63.427 63.415 63.412 63.409 63.411 63.415 64.175 63.405 63.408

TEST_NOPS=206 70.945 71.033 70.324 70.328 71.108 71.086 70.770 70.332 70.318 70.322 70.318 70.929 70.995 71.062 71.074

TEST_NOPS=236 80.713 80.774 80.847 80.736 80.721 80.719 80.715 80.928 80.663 80.840 80.772 80.735 80.728 80.690 80.696

TEST_NOPS=266 90.823 90.874 90.871 90.827 90.826 90.819 90.843 90.820 90.816 90.817 90.856 90.841 90.835 90.822 90.836

TEST_NOPS=296 100.524 100.741 100.810 100.862 100.908 100.916 100.109 100.865 100.884 100.273 100.815 100.754 100.912 100.839 100.722

TEST_NOPS=326 110.721 110.117 110.744 110.870 110.976 110.773 110.885 110.925 110.743 110.923 110.928 110.765 110.881 110.722 110.794

TEST_NOPS=356 120.622 120.760 120.815 120.981 120.971 120.137 122.789 120.834 122.679 120.813 120.729 120.909 120.791 121.441 120.779

TEST_NOPS=386 130.911 130.844 130.150 130.855 130.829 132.745 130.856 132.766 130.864 130.837 130.789 130.737 130.779 130.799 130.766

TEST_NOPS=416 140.956 140.934 140.903 140.958 140.686 140.786 140.841 140.845 140.801 140.881 140.849 140.898 140.845 140.838 140.889

TEST_NOPS=446 151.034 151.018 150.426 151.044 151.101 151.109 151.056 150.405 151.117 151.060 151.083 151.208 151.179 151.057 151.084

TEST_NOPS=476 160.822 160.923 160.594 160.828 160.996 160.776 160.686 160.951 160.725 160.659 160.174 160.853 160.972 160.800 160.198

TEST_NOPS=506 170.765 171.676 170.654 170.941 170.857 170.303 170.181 170.760 170.188 170.798 170.776 170.187 170.178 170.860 170.806

TEST_NOPS=536 180.974 180.696 180.866 180.811 180.799 180.199 180.953 180.840 180.201 180.197 180.756 181.035 180.862 180.836 180.191

TEST_NOPS=566 190.925 190.777 190.244 190.207 190.219 190.221 190.209 190.212 190.214 190.221 190.212 190.871 190.863 191.044 190.877

TEST_NOPS=596 200.844 200.901 200.229 200.229 200.214 200.242 200.218 200.893 200.935 200.808 200.226 200.875 200.955 201.019 201.040

TEST_NOPS=626 210.909 210.941 211.013 210.871 210.974 210.992 210.224 210.912 210.948 210.839 211.048 210.947 210.903 210.901 211.007

TEST_NOPS=656 220.837 220.865 220.846 220.886 221.085 220.943 220.905 221.071 220.987 221.056 220.238 220.232 221.050 220.920 220.868

TEST_NOPS=686 231.106 231.231 231.122 231.231 230.723 231.248 231.454 231.094 231.259 230.500 231.131 231.087 231.171 230.782 231.220

На каждое количество NOP-ов я проводил 15 тестов и брал минимальное время исполнения программы. По этим минимальным значениям я построил график. По графику и данным видно, что рост времени начинается примерно при 39-40 вставленных NOP-ах. При этом документации размер буфера переупорядочивания равен 128, а происходит так из-за того, что операция взятия корня успевает исполниться за примерно 40 NOP-ов

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной лабораторной работы были достигнуты все цели и выполнены все задачи. Я приобрел профессиональные компетенции, связанные с определением размера буфера переупорядочивания на произвольном процессоре с достаточно высокой точностью. Помимо этого, я научился находить теоретические данные о процессоре и его характеристиках, что позволило мне удостовериться в достаточной точности моих измерений, а также попрактиковался в написании bash-скриптов и кода на python для работы с matplotlib.

- Приложение 1. Листинг rand.c

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <stdint.h>

- #include <time.h>

- #include <string.h>

- #define STRINGIFY(x) #x

- #define EXPAND_AND_STRINGIFY(x) STRINGIFY(x)

- #define GEN_NOPS(N) asm volatile (".rept " EXPAND_AND_STRINGIFY(N) "\n\t nop\n\t .endr")

- #ifndef TEST_NOPS

- #define TEST_NOPS 10

- #endif

- #define SIZE (uint32_t)(1024 * 1024 * 20)

- void used(long value) {

- asm volatile("" : "+r"(value));

- }

- void heat(uint32_t* array, uint32_t size){

- uint32_t t = 0;

- for (uint32_t i = 0; i < size; ++i){

- t = array[t];

- }

- used(t);

- }

- void swap(uint32_t* first, uint32_t* second){

- uint32_t temp = *second;

- (*second) = (*first);

- (*first) = temp;

- }

- void shuffle(uint32_t* array, uint32_t size){

- for (uint32_t i = size - 1; i > 0; i--){

- swap(&array[i], &array[rand() % i]);

- }

- }

- void fillAnArray(uint32_t* array, uint32_t size){

- for (uint32_t i = 0; i < size; ++i){

- array[i] = i;

- }

- shuffle(array, size);

- }

- void printAnArray(uint32_t* array, uint32_t size){

- for (uint32_t i = 0; i < size; ++i){

- printf("%d ", array[i]);

- }

- printf("\n");

- }

- void memoryReorderBufferVolumeTest(uint32_t* array, uint32_t operations){

- uint32_t k = 0;

- uint64_t beg = __builtin_ia32_rdtsc();

- for (uint32_t i = 0; i < operations; ++i){

- k = array[k];

- GEN_NOPS(TEST_NOPS);

- }

- uint64_t end = __builtin_ia32_rdtsc();

- printf("%.3lf ", (double)(end - beg) / (double)operations);

- used(k);

- }

- int main(){\

- srand(time(NULL));

- uint32_t * array = (uint32_t *)malloc(SIZE);

- fillAnArray(array, SIZE / sizeof(uint32_t));

- heat(array, SIZE / sizeof(uint32_t));

- memoryReorderBufferVolumeTest(array, SIZE);

- return 0;

- }

- Приложение 2. Листинг rand.s

- .file	"rand.c"

- .text

- .globl	used

- .type	used, @function

- used:

- .LFB19:

- .cfi_startproc

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE19:

- .size	used, .-used

- .globl	shuffle

- .type	shuffle, @function

- shuffle:

- .LFB20:

- .cfi_startproc

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 6, -16

- pushq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 24

- .cfi_offset 3, -24

- subq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 32

- movq	%rdi, %rbp

- leaq	-1(%rsi), %rbx

- testq	%rbx, %rbx

- jle	.L2

- .L4:

- call	rand@PLT

- movq	0(%rbp,%rbx,8), %rcx

- cltq

- cqto

- idivq	%rbx

- leaq	0(%rbp,%rdx,8), %rax

- movq	(%rax), %rdx

- movq	%rdx, 0(%rbp,%rbx,8)

- movq	%rcx, (%rax)

- subq	$1, %rbx

- jne	.L4

- .L2:

- addq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 24

- popq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 16

- popq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE20:

- .size	shuffle, .-shuffle

- .globl	create_cyclic_array

- .type	create_cyclic_array, @function

- create_cyclic_array:

- .LFB21:

- .cfi_startproc

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 6, -16

- pushq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 24

- .cfi_offset 3, -24

- subq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 32

- movq	%rdi, %rbx

- leaq	0(,%rdi,8), %rdi

- call	malloc@PLT

- movq	%rax, %rbp

- testq	%rbx, %rbx

- jle	.L8

- movl	$0, %eax

- .L9:

- movq	%rax, 0(%rbp,%rax,8)

- addq	$1, %rax

- cmpq	%rax, %rbx

- jne	.L9

- .L8:

- movq	%rbx, %rsi

- movq	%rbp, %rdi

- call	shuffle

- movq	%rbp, %rax

- addq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 24

- popq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 16

- popq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE21:

- .size	create_cyclic_array, .-create_cyclic_array

- .globl	warmup

- .type	warmup, @function

- warmup:

- .LFB22:

- .cfi_startproc

- movl	$1000000, %eax

- movl	$0, %edx

- .L13:

- movq	(%rdi,%rdx,8), %rdx

- subq	$1, %rax

- jne	.L13

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE22:

- .size	warmup, .-warmup

- .globl	workload

- .type	workload, @function

- workload:

- .LFB23:

- .cfi_startproc

- rdtsc

- salq	$32, %rdx

- orq	%rdx, %rax

- movq	%rax, %r8

- testq	%rsi, %rsi

- je	.L16

- movq	%rsi, %rcx

- movl	$0, %esi

- .L17:

- movq	(%rdi,%rsi,8), %rsi

- #APP

- # 134 "./Core/rand.c" 1

- .rept 115

- nop

- .endr

- # 0 "" 2

- #NO_APP

- subq	$1, %rcx

- jne	.L17

- .L16:

- rdtsc

- salq	$32, %rdx

- orq	%rdx, %rax

- subq	%r8, %rax

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE23:

- .size	workload, .-workload

- .section	.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1

- .LC1:

- .string	"%.3lf "

- .text

- .globl	main

- .type	main, @function

- main:

- .LFB24:

- .cfi_startproc

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 6, -16

- pushq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 24

- .cfi_offset 3, -24

- subq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 32

- movl	$125000, %edi

- call	create_cyclic_array

- movq	%rax, %rbp

- movq	%rax, %rdi

- call	warmup

- movl	$5, %ebx

- jmp	.L22

- .L20:

- movq	%rax, %rdx

- shrq	%rdx

- andl	$1, %eax

- orq	%rax, %rdx

- pxor	%xmm0, %xmm0

- cvtsi2sdq	%rdx, %xmm0

- addsd	%xmm0, %xmm0

- .L21:

- divsd	.LC0(%rip), %xmm0

- leaq	.LC1(%rip), %rdi

- movl	$1, %eax

- call	printf@PLT

- subl	$1, %ebx

- je	.L25

- .L22:

- movl	$1000000, %esi

- movq	%rbp, %rdi

- call	workload

- testq	%rax, %rax

- js	.L20

- pxor	%xmm0, %xmm0

- cvtsi2sdq	%rax, %xmm0

- jmp	.L21

- .L25:

- movl	$10, %edi

- call	putchar@PLT

- movq	%rbp, %rdi

- call	free@PLT

- movl	$0, %eax

- addq	$8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 24

- popq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 16

- popq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE24:

- .size	main, .-main

- .section	.rodata.cst8,"aM",@progbits,8

- .align 8

- .LC0:

- .long	0

- .long	1093567616

- .ident	"GCC: (conda-forge gcc 10.4.0-19) 10.4.0"

- .section	.note.GNU-stack,"",@progbits

- Приложение 3. Листинг square.c

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <stdint.h>

- #include <time.h>

- #include <string.h>

- #include <math.h>

- #define STRINGIFY(x) #x

- #define EXPAND_AND_STRINGIFY(x) STRINGIFY(x)

- #define GEN_NOPS(N) asm volatile (".rept " EXPAND_AND_STRINGIFY(N) "\n\t nop\n\t .endr")

- #ifndef TEST_NOPS

- #define TEST_NOPS 10

- #endif

- #define OPERATIONS (1024 * 1024 * 20)

- void used(long value) {

- asm volatile("" : "+r"(value));

- }

- void heat(){

- double value = 3.0;

- for (uint32_t i = 0; i < OPERATIONS; i++){

- value = sqrt(value);

- }

- used(value);

- }

- void work(uint32_t operations){

- double value = 3.0;

- uint64_t beg = __builtin_ia32_rdtsc();

- for (uint32_t i = 0; i < operations; ++i){

- value = sqrt(value);

- GEN_NOPS(TEST_NOPS);

- }

- uint64_t end = __builtin_ia32_rdtsc();

- printf("%.3lf", (double)(end - beg) / (double)operations);

- used(value);

- }

- int main(){

- work(OPERATIONS);

- return 0;

- }

- Приложение 4. Листинг square.s

- .file   "square.c"

- .text

- .globl  used

- .type   used, @function

- used:

- .LFB50:

- .cfi_startproc

- endbr64

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE50:

- .size   used, .-used

- .globl  heat

- .type   heat, @function

- heat:

- .LFB51:

- .cfi_startproc

- endbr64

- movl    $20971520, %eax

- movsd   .LC0(%rip), %xmm0

- .L3:

- sqrtsd  %xmm0, %xmm0

- subl    $1, %eax

- jne     .L3

- cvttsd2siq      %xmm0, %rax

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE51:

- .size   heat, .-heat

- .section        .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1

- .LC1:

- .string "%.3lf"

- .text

- .globl  work

- .type   work, @function

- work:

- .LFB52:

- .cfi_startproc

- endbr64

- subq    $24, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 32

- rdtsc

- salq    $32, %rdx

- orq     %rdx, %rax

- movq    %rax, %rsi

- testl   %edi, %edi

- je      .L12

- movl    $0, %ecx

- movsd   .LC0(%rip), %xmm3

- movsd   %xmm3, 8(%rsp)

- .L7:

- movsd   8(%rsp), %xmm2

- sqrtsd  %xmm2, %xmm2

- movsd   %xmm2, 8(%rsp)

- #APP

- # 39 "./Core/square.c" 1

- .rept 686

- nop

- .endr

- # 0 "" 2

- #NO_APP

- addl    $1, %ecx

- cmpl    %ecx, %edi

- jne     .L7

- .L6:

- rdtsc

- salq    $32, %rdx

- orq     %rdx, %rax

- subq    %rsi, %rax

- pxor    %xmm0, %xmm0

- cvtsi2sdq       %rax, %xmm0

- js      .L15

- .L9:

- movl    %edi, %edi

- pxor    %xmm1, %xmm1

- cvtsi2sdq       %rdi, %xmm1

- divsd   %xmm1, %xmm0

- leaq    .LC1(%rip), %rsi

- movl    $1, %edi

- movl    $1, %eax

- call    __printf_chk@PLT

- cvttsd2siq      8(%rsp), %rax

- addq    $24, %rsp

- .cfi_remember_state

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .L12:

- .cfi_restore_state

- movsd   .LC0(%rip), %xmm4

- movsd   %xmm4, 8(%rsp)

- jmp     .L6

- .L15:

- movq    %rax, %rdx

- shrq    %rdx

- andl    $1, %eax

- orq     %rax, %rdx

- pxor    %xmm0, %xmm0

- cvtsi2sdq       %rdx, %xmm0

- addsd   %xmm0, %xmm0

- jmp     .L9

- .cfi_endproc

- .LFE52:

- .size   work, .-work

- .globl  main

- .type   main, @function

- main:

- .LFB53:

- .cfi_startproc

- endbr64

- subq    $8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- movl    $20971520, %edi

- call    work

- movl    $0, %eax

- addq    $8, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE53:

- .size   main, .-main

- .section        .rodata.cst8,"aM",@progbits,8

- .align 8

- .LC0:

- .long   0

- .long   1074266112

- .ident  "GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2) 9.4.0"

- .section        .note.GNU-stack,"",@progbits

- .section        .note.gnu.property,"a"

- .align 8

- .long    1f - 0f

- .long    4f - 1f

- .long    5

- 0:

- .string  "GNU"

- 1:

- .align 8

- .long    0xc0000002

- .long    3f - 2f

- 2:

- .long    0x3

- 3:

- .align 8

- 4: