- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Факультет информационных технологий

- Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Измерение латентности и темпа выдачи результатов заданной команды процессора»

студента 3 курса, 22202 группы

Шарко Сергея Григорьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

Приложение 1. Листинг parameters.c	19

Приложение 2. Листинг parameters.s	21

Приложение 3. Листинг penalty.c	25

Приложение 4. Листинг penalty.s	28

- ЦЕЛЬ

Цель: научиться определять параметры динамического предсказателя переходов микропроцессора

- ЗАДАНИЕ

Постановка задачи:

- Спроектируйте и напишите программу, определяющую параметры предсказателя переходов (наличие локального и глобального предсказателей, размеры их истории переходов).

- Определите параметры предсказателя переходов, а также величину задержки при неправильном предсказании, для двух микропроцессоров с разными микроархитектурами. Полученные результаты сравните с реальными характеристиками. По результатам работы сделайте вывод

Измерения проводились на процессорах Intel Xeon X560 Westmere-EP и 
AMD Ryzen 5 3550H (Picasso-U(Zen+))

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Пусть есть ветвление вида

if (i % pattern_length == 0){

//some code

}

и i изменяется в цикле. Тогда условие будет выполняться 1 раз в pattern_length итераций. При этом в зависимости от pattern_length сам паттерн может вмещаться или не вмещаться в историю. Если конкретнее, то найдется N такое, что для любых n > N паттерн не поместится в историю и появятся branch miss-ы.

Важность branch predictor unit-а обуславливается тем, что на разогнанном конвейере можно получить ускорение в длину конвейера раз относительно не разогнанного. И хочется узнать параметры bpu и величину задержки при неправильном предсказании, чтобы уметь оценить прирост скорости, получаемый за счет bpu. Для того, чтобы узнать параметры bpu, требуется узнать количество branch miss-ов за цикл. Branch miss-ы влияют на время исполнения программы в худшую сторону, и поэтому можно было бы замерять время работы программы, но на время исполнения влияет множество факторов, поэтому такие измерения нельзя назвать достаточно точными, в силу того, что может быть трудным определить N, при котором происходит скачок количества branch miss-ов.

Поэтому авторами лабораторной работы предлагается пользоваться библиотекой papi, предоставляющей интерфейс для сбора информации о различного рода event-ах, происходящих во время исполнения, в том числе эта библиотека позволяет узнать количество branch miss-ов и общее количество ветвлений, что будет использоваться далее в лабораторной работе.

Но для определения величины задержки я решил измерять количество тактов, затрачиваемое на цикл и количество branch_miss-ов и вычислять приращение количества циклов по branch_miss-ам.

Параметры предсказателя переходов

Для начала будем пользоваться условием i % pattern_length == 0, в данном случае будет срабатывать предсказатель счётчика цикла(непонятно, почему при pattern_length == 2 такой большой скачок, ведь его не должно быть в принципе)

Этот график получен на процессоре от Intel, а графики ниже – от AMD

Из данных графиков можем найти размер глобальной и локальной историй по формуле 2 * (L - 1). L в данном случае равно 18, а значит размер глобальной истории равен 2 * 17 = 34. При этом, сдвигая график влево, мы должны упереться в предел сдвига, тогда размер локальной истории будет равен L’ – 1. Но по нашему графику при количестве dummy branches = 37 видно, что мы достигли предела, а именно L’ = 1, следовательно локальной истории на процессоре AMD Ryzen 5 3550H (Picasso-U(Zen+)) нет совсем.

Чтобы предсказания происходили на основе только глобальной и локальной историй, можно выбрать в качестве условия i % pattern_length <= 1. В таком случае будет генерироваться история 11…100, и тогда объем глобальной истории можно будет посчитать из dummy_branches == 0 и 2 * (L - 2), где L – наибольшая длина предсказанного паттерна.

Если переполняется сначала глобальная история, а затем локальная, добавление dummy_branches не будет менять график. Но в случае, если сначала переполняется локальная история, а затем глобальная, при увеличении количества dummy_branches, график будет «сдвигаться влево». Это происходит потому, что теперь на каждой итерации цикла будет запоминаться по одному дополнительному переходу от dummy_branch, что в итоге уменьшит наибольшую длину предсказанного паттерна. Таким образом, увеличивая количество dummy_branches, переполним глобальную историю раньше локальной и найдем объем локальной истории из L – 2, где L - наибольшая длина предсказанного паттерна.

Для AMD результаты по сути такие же, как и с тестом при 
i % pattern_length == 0 с единственной оговоркой – теперь формула для вычисления размера глобальной истории приняла вид 2 * (L - 2), и L сдвинулась на 1 вправо при dummy_branches = 0, т.е. L = 19, а размер остался тем же: 2 * (19 – 2) = 34.

Intel

При данных замерах и графиках можно сделать вывод о том, что размер локальной истории >= L – 1, где L = 3(из последнего графика), однако скачок при количестве dummy_branches = 0 длине паттерна = 10 мне остался неясен, поэтому я решил провести дополнительный эксперимент, изменив условие с 
i % pattern_length == 1 на i % pattern_length == 2. Тогда размер глобальной истории можно будет посчитать по формуле 2 * (L - 3) при количестве dummy_branches = 0. Я получил такие графики:

Здесь L = 12, а значит размер глобальной истории равен 2 * (L - 3) = 18, если мы убедимся, что переполнилась именно глобальная история.

Видно, что график сдвинулся влево, и теперь L = 9
Приведем еще несколько графиков, чтобы убедиться в том, что размер локальной истории >= 2

L = 5

L = 4

L = 4

Из данных графиков и замеров видим, что размер глобальной истории не меньше, чем L – 2 = 2, что подтверждает предыдущий эксперимент

Полученные значения совпали с реальными данными.

Величина задержки


Intel:

AMD:

Значение penalty для AMD 27

замеры времени я производил с ключом оптимизации O0, и действовал по таким соображениям: нужно взять два одинаковых цикла, но поменять условие так, чтобы в одном случае branch_miss-ов было меньше(в том числе валидно, если их вообще не было), чем в другом. При этом замерить количество тактов процессора, затраченных на выполнение этих циклов, и эту разность поделить на разность количества branch_miss-ов. Таким образом получим приращение количества тактов по количеству branch_miss-ов, но в нашем случае величины дискретны, и минимальное положительное количество тактов и branch_miss-ов = 1, т.е. получим то, что нужно – количество тактов, затрачиваемых при branch_miss-е. В первом случае я взял условие i % pattern_length <= 2 и pattern_length = 12, а затем увеличил его на 1, зная, что при pattern_length = 13, начинаются branch_miss-ы. По такой же логике я взял условие i % pattern_length == 0 и длину паттерна = 64(из знаний размера предсказателя счетчика цикла). Результаты получились одинаковыми, из чего я могу сделать вывод, что измерения проводились корректно.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной лабораторной работы были достигнуты все цели и выполнены все задачи. Я приобрел профессиональные компетенции, связанные с определением параметров предсказателя переходов. Помимо этого, я научился находить теоретические данные о процессоре и его характеристиках, что позволило мне удостовериться в достаточной точности моих измерений, а также попрактиковался в написании bash-скриптов и кода на python для работы с matplotlib.

- Приложение 1. Листинг parameters.c

- #include "papi.h"

- #include <stdint.h>

- #include <stdio.h>

- // clang-format off

- #ifndef NUM_OF_BRANCHES

- #define NUM_OF_BRANCHES 0

- #endif

- #define STRINGIFY(x) #x

- #define MAX_PATTERN_LENGTH 100

- #define NUM_OF_ITERATIONS 1000000

- #define NUM_OF_EXPERIMENTS 5

- #define DUMMY_BRANCHES(N) asm volatile( \

- ".rept " STRINGIFY(N) "\n\t" \

- "cmp %%eax, %%eax\n\t"       \

- "je .+3\n\t"                 \

- "nop\n\t"                    \

- ".endr"                      \

- ::: "cc"                     \

- )

- // clang-format on

- void test(int iterations, int pattern_length) {

- for (int i = 0; i < iterations; i++) {

- if (i % pattern_length <= 1) {

- asm volatile("nop") ;

- }

- DUMMY_BRANCHES(NUM_OF_BRANCHES);

- }

- }

- int main() {

- PAPI_library_init(PAPI_VER_CURRENT);

- int event_set = PAPI_NULL;

- PAPI_create_eventset(&event_set);

- PAPI_add_event(event_set, PAPI_BR_MSP);

- long long min_br_misses, curr_br_misses;

- for (int pattern_length = 1; pattern_length < MAX_PATTERN_LENGTH; pattern_length++) {

- for (int i = 0; i < NUM_OF_EXPERIMENTS; i++) {

- PAPI_start(event_set);

- test(NUM_OF_ITERATIONS, pattern_length);

- PAPI_stop(event_set, &curr_br_misses);

- if (i == 0 || curr_br_misses < min_br_misses) {

- min_br_misses = curr_br_misses;

- }

- }

- printf("%d %lld\n", pattern_length, min_br_misses);

- }

- PAPI_cleanup_eventset(event_set);

- PAPI_destroy_eventset(&event_set);

- }

- Приложение 2. Листинг parameters.s

- .file	"parameters.c"

- .text

- .globl	min

- .type	min, @function

- min:

- .LFB17:

- .cfi_startproc

- cmpq	%rdi, %rsi

- movq	%rdi, %rax

- cmovle	%rsi, %rax

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE17:

- .size	min, .-min

- .globl	test

- .type	test, @function

- test:

- .LFB18:

- .cfi_startproc

- testl	%edi, %edi

- jle	.L2

- movl	$0, %ecx

- jmp	.L5

- .L4:

- #APP

- # 35 "./Core/parameters.c" 1

- .rept 80

- cmp %eax, %eax

- je .+3

- nop

- .endr

- # 0 "" 2

- #NO_APP

- addl	$1, %ecx

- cmpl	%ecx, %edi

- je	.L2

- .L5:

- movl	%ecx, %eax

- cltd

- idivl	%esi

- testl	%edx, %edx

- jne	.L4

- #APP

- # 32 "./Core/parameters.c" 1

- nop

- # 0 "" 2

- #NO_APP

- jmp	.L4

- .L2:

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE18:

- .size	test, .-test

- .section	.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1

- .LC0:

- .string	"%d %lld\n"

- .text

- .globl	main

- .type	main, @function

- main:

- .LFB19:

- .cfi_startproc

- pushq	%r13

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 13, -16

- pushq	%r12

- .cfi_def_cfa_offset 24

- .cfi_offset 12, -24

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 32

- .cfi_offset 6, -32

- pushq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 40

- .cfi_offset 3, -40

- subq	$24, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 64

- movl	$100663296, %edi

- call	PAPI_library_init@PLT

- movl	$-1, 12(%rsp)

- leaq	12(%rsp), %rdi

- call	PAPI_create_eventset@PLT

- movl	$-2147483602, %esi

- movl	12(%rsp), %edi

- call	PAPI_add_event@PLT

- movl	$1, %r12d

- movq	%rsp, %r13

- jmp	.L8

- .L9:

- movq	(%rsp), %rbp

- .L10:

- addl	$1, %ebx

- .L13:

- movl	12(%rsp), %edi

- call	PAPI_start@PLT

- movl	%r12d, %esi

- movl	$1000000, %edi

- call	test

- movq	%r13, %rsi

- movl	12(%rsp), %edi

- call	PAPI_stop@PLT

- cmpl	$1, %ebx

- je	.L9

- movq	(%rsp), %rax

- cmpq	%rax, %rbp

- cmovg	%rax, %rbp

- cmpl	$4, %ebx

- jle	.L10

- movq	%rbp, %rdx

- movl	%r12d, %esi

- leaq	.LC0(%rip), %rdi

- movl	$0, %eax

- call	printf@PLT

- addl	$1, %r12d

- cmpl	$100, %r12d

- je	.L12

- .L8:

- movl	$1, %ebx

- jmp	.L13

- .L12:

- movl	12(%rsp), %edi

- call	PAPI_cleanup_eventset@PLT

- leaq	12(%rsp), %rdi

- call	PAPI_destroy_eventset@PLT

- movl	$0, %eax

- addq	$24, %rsp

- .cfi_def_cfa_offset 40

- popq	%rbx

- .cfi_def_cfa_offset 32

- popq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 24

- popq	%r12

- .cfi_def_cfa_offset 16

- popq	%r13

- .cfi_def_cfa_offset 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE19:

- .size	main, .-main

- .ident	"GCC: (conda-forge gcc 10.4.0-19) 10.4.0"

- .section	.note.GNU-stack,"",@progbits

- Приложение 3. Листинг penalty.c

- #include "papi.h"

- #include <stdint.h>

- #include <stdio.h>

- // clang-format off

- #ifndef NUM_OF_BRANCHES

- #define NUM_OF_BRANCHES 0

- #endif

- #ifndef ZERO

- #define ZERO 0

- #endif

- #ifndef ONE

- #define ONE 1

- #endif

- #define STRINGIFY(x) #x

- #define MAX_PATTERN_LENGTH 100

- #define NUM_OF_ITERATIONS (1000 * 1000 * 1)

- #define NUM_OF_EXPERIMENTS 100

- #define NOP asm volatile("nop")

- #define DUMMY_BRANCHES(N) asm volatile( \

- ".rept " STRINGIFY(N) "\n\t" \

- "cmp %%eax, %%eax\n\t"       \

- "je .+3\n\t"                 \

- "nop\n\t"                    \

- ".endr"                      \

- ::: "cc"                     \

- )

- // clang-format on

- void test0(int iterations, int pattern_length) {

- for (int i = 0; i < iterations; i++) {

- if (i % pattern_length == 0) {

- NOP;

- }

- }

- }

- int main() {

- PAPI_library_init(PAPI_VER_CURRENT);

- long long without_misses[2] = {0};

- long long with_misses[2] = {0};

- int pattern_length = 19;

- long long min_without[2] = {0};

- long long min_with[2] = {0};

- for (int i = 0; i < NUM_OF_EXPERIMENTS; i++){

- int event_set = PAPI_NULL;

- PAPI_create_eventset(&event_set);

- PAPI_add_event(event_set, PAPI_TOT_CYC);

- PAPI_add_event(event_set, PAPI_BR_MSP);

- PAPI_start(event_set);

- test0(NUM_OF_ITERATIONS, pattern_length);

- PAPI_stop(event_set, without_misses);

- PAPI_cleanup_eventset(event_set);

- PAPI_destroy_eventset(&event_set);

- if (i == 0){

- min_without[0] = without_misses[0];

- min_without[1] = without_misses[1];

- }

- else{

- if (without_misses[0] < min_without[0]){

- min_without[0] = without_misses[0];

- }

- if (without_misses[1] < min_without[1]){

- min_without[1] = without_misses[1];

- }

- }

- }

- pattern_length++;

- for (int i = 0; i < NUM_OF_EXPERIMENTS; i++){

- int another_event_set = PAPI_NULL;

- PAPI_create_eventset(&another_event_set);

- PAPI_add_event(another_event_set, PAPI_TOT_CYC);

- PAPI_add_event(another_event_set, PAPI_BR_MSP);

- PAPI_start(another_event_set);

- test0(NUM_OF_ITERATIONS, pattern_length);

- PAPI_stop(another_event_set, with_misses);

- PAPI_cleanup_eventset(another_event_set);

- PAPI_destroy_eventset(&another_event_set);

- if (i == 0){

- min_with[0] = with_misses[0];

- min_with[1] = with_misses[1];

- }

- else{

- if (with_misses[0] < min_with[0]){

- min_with[0] = with_misses[0];

- }

- if (with_misses[1] < min_with[1]){

- min_with[1] = with_misses[1];

- }

- }

- }

- printf("Without misses: %lld %lld\n", min_without[0], min_without[1]);

- printf("With misses: %lld %lld\n", min_with[0], min_with[1]);

- long double dCYC_dMSP = ((long double)min_with[0] - (long double)min_without[0]) /

- ((long double)min_with[1] - (long double)min_without[1]);

- printf("Cycles per branch: %Lf\n", dCYC_dMSP);

- }

- Приложение 4. Листинг penalty.s

- .file	"penalty.c"

- .text

- .globl	test0

- .type	test0, @function

- test0:

- .LFB0:

- .cfi_startproc

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 6, -16

- movq	%rsp, %rbp

- .cfi_def_cfa_register 6

- movl	%edi, -20(%rbp)

- movl	%esi, -24(%rbp)

- movl	$0, -4(%rbp)

- jmp	.L2

- .L4:

- movl	-4(%rbp), %eax

- cltd

- idivl	-24(%rbp)

- movl	%edx, %eax

- testl	%eax, %eax

- jne	.L3

- #APP

- # 36 ".//penalty.c" 1

- nop

- # 0 "" 2

- #NO_APP

- .L3:

- addl	$1, -4(%rbp)

- .L2:

- movl	-4(%rbp), %eax

- cmpl	-20(%rbp), %eax

- jl	.L4

- nop

- nop

- popq	%rbp

- .cfi_def_cfa 7, 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE0:

- .size	test0, .-test0

- .section	.rodata

- .LC0:

- .string	"Without misses: %lld %lld\n"

- .LC1:

- .string	"With misses: %lld %lld\n"

- .LC2:

- .string	"Cycles per branch: %Lf\n"

- .text

- .globl	main

- .type	main, @function

- main:

- .LFB1:

- .cfi_startproc

- pushq	%rbp

- .cfi_def_cfa_offset 16

- .cfi_offset 6, -16

- movq	%rsp, %rbp

- .cfi_def_cfa_register 6

- addq	$-128, %rsp

- movl	$100663296, %edi

- call	PAPI_library_init@PLT

- movq	$0, -48(%rbp)

- movq	$0, -40(%rbp)

- movq	$0, -64(%rbp)

- movq	$0, -56(%rbp)

- movl	$19, -12(%rbp)

- movq	$0, -80(%rbp)

- movq	$0, -72(%rbp)

- movq	$0, -96(%rbp)

- movq	$0, -88(%rbp)

- movl	$0, -4(%rbp)

- jmp	.L6

- .L10:

- movl	$-1, -100(%rbp)

- leaq	-100(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rdi

- call	PAPI_create_eventset@PLT

- movl	-100(%rbp), %eax

- movl	$-2147483589, %esi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_add_event@PLT

- movl	-100(%rbp), %eax

- movl	$-2147483602, %esi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_add_event@PLT

- movl	-100(%rbp), %eax

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_start@PLT

- movl	-12(%rbp), %eax

- movl	%eax, %esi

- movl	$1000000, %edi

- call	test0

- movl	-100(%rbp), %eax

- leaq	-48(%rbp), %rdx

- movq	%rdx, %rsi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_stop@PLT

- movl	-100(%rbp), %eax

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_cleanup_eventset@PLT

- leaq	-100(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rdi

- call	PAPI_destroy_eventset@PLT

- cmpl	$0, -4(%rbp)

- jne	.L7

- movq	-48(%rbp), %rax

- movq	%rax, -80(%rbp)

- movq	-40(%rbp), %rax

- movq	%rax, -72(%rbp)

- jmp	.L8

- .L7:

- movq	-48(%rbp), %rdx

- movq	-80(%rbp), %rax

- cmpq	%rax, %rdx

- jge	.L9

- movq	-48(%rbp), %rax

- movq	%rax, -80(%rbp)

- .L9:

- movq	-40(%rbp), %rdx

- movq	-72(%rbp), %rax

- cmpq	%rax, %rdx

- jge	.L8

- movq	-40(%rbp), %rax

- movq	%rax, -72(%rbp)

- .L8:

- addl	$1, -4(%rbp)

- .L6:

- cmpl	$99, -4(%rbp)

- jle	.L10

- addl	$1, -12(%rbp)

- movl	$0, -8(%rbp)

- jmp	.L11

- .L15:

- movl	$-1, -104(%rbp)

- leaq	-104(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rdi

- call	PAPI_create_eventset@PLT

- movl	-104(%rbp), %eax

- movl	$-2147483589, %esi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_add_event@PLT

- movl	-104(%rbp), %eax

- movl	$-2147483602, %esi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_add_event@PLT

- movl	-104(%rbp), %eax

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_start@PLT

- movl	-12(%rbp), %eax

- movl	%eax, %esi

- movl	$1000000, %edi

- call	test0

- movl	-104(%rbp), %eax

- leaq	-64(%rbp), %rdx

- movq	%rdx, %rsi

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_stop@PLT

- movl	-104(%rbp), %eax

- movl	%eax, %edi

- call	PAPI_cleanup_eventset@PLT

- leaq	-104(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rdi

- call	PAPI_destroy_eventset@PLT

- cmpl	$0, -8(%rbp)

- jne	.L12

- movq	-64(%rbp), %rax

- movq	%rax, -96(%rbp)

- movq	-56(%rbp), %rax

- movq	%rax, -88(%rbp)

- jmp	.L13

- .L12:

- movq	-64(%rbp), %rdx

- movq	-96(%rbp), %rax

- cmpq	%rax, %rdx

- jge	.L14

- movq	-64(%rbp), %rax

- movq	%rax, -96(%rbp)

- .L14:

- movq	-56(%rbp), %rdx

- movq	-88(%rbp), %rax

- cmpq	%rax, %rdx

- jge	.L13

- movq	-56(%rbp), %rax

- movq	%rax, -88(%rbp)

- .L13:

- addl	$1, -8(%rbp)

- .L11:

- cmpl	$99, -8(%rbp)

- jle	.L15

- movq	-72(%rbp), %rdx

- movq	-80(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rsi

- leaq	.LC0(%rip), %rdi

- movl	$0, %eax

- call	printf@PLT

- movq	-88(%rbp), %rdx

- movq	-96(%rbp), %rax

- movq	%rax, %rsi

- leaq	.LC1(%rip), %rdi

- movl	$0, %eax

- call	printf@PLT

- movq	-96(%rbp), %rax

- movq	%rax, -120(%rbp)

- fildq	-120(%rbp)

- movq	-80(%rbp), %rax

- movq	%rax, -120(%rbp)

- fildq	-120(%rbp)

- fsubrp	%st, %st(1)

- movq	-88(%rbp), %rax

- movq	%rax, -120(%rbp)

- fildq	-120(%rbp)

- movq	-72(%rbp), %rax

- movq	%rax, -120(%rbp)

- fildq	-120(%rbp)

- fsubrp	%st, %st(1)

- fdivrp	%st, %st(1)

- fstpt	-32(%rbp)

- pushq	-24(%rbp)

- pushq	-32(%rbp)

- leaq	.LC2(%rip), %rdi

- movl	$0, %eax

- call	printf@PLT

- addq	$16, %rsp

- movl	$0, %eax

- leave

- .cfi_def_cfa 7, 8

- ret

- .cfi_endproc

- .LFE1:

- .size	main, .-main

- .ident	"GCC: (conda-forge gcc 10.4.0-19) 10.4.0"

- .section	.note.GNU-stack,"",@progbits