- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Факультет информационных технологий

- Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Измерение латентности и темпа выдачи результатов заданной команды процессора»

студента 3 курса, 22202 группы

Шарко Сергея Григорьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

Приложение 1. Листинг latency.c	8

Приложение 2. Листинг latency.s	10

Приложение 3. Листинг throughput.c	14

Приложение 4. Листинг throughput.s	16

- ЦЕЛЬ

Научиться оценивать производительность микропроцессора на заданных операциях.

- ЗАДАНИЕ

- Написать программу, выполняющую многократно (в цикле) заданную арифметическую операцию.

- Замерить время выполнения цикла. По результатам замера получить оценки производительности микропроцессора на заданной операции (в тактах процессора):

  - латентность (используя последовательность зависимых операций)

  - темп выдачи результатов (используя последовательность независимых операций).

- Сравнить полученные результаты с теоретическими.

Выбранный мной вариант задания: целочисленное умножение
imul(R32, R32). Измерения проводились на процессоре Intel Xeon X560 Westmere-EP.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Латентность:

Оптимизация -O0

Для того, чтобы умножение было в регистрах без обращений в память, я использовал ключевое слово register при объявлении переменных.

Перед замерами я использую прогрев, чтобы вывести тактовую частоту процессора на плато.

Я провел несколько запусков программы, взял среднее количество тактов:
300 309 440.

Это число поделил на количество итераций цикла и получил количество таков на один цикл:
300 309 440 / 10 000 000 = 30.031.

И уже это число поделил на количество инструкций imull, пренебрегая addl, cmpl
30.031 / 10 = 3.0031.

То есть латентность (latency) для операции imul(R32, R32) = 3

Я сравнил рассчитанное количество тактов, затрачиваемое на imul(R32, R32) с теоретическими данными, точность расчетов: до тысячных (последняя строка).

Я провел эксперимент с уменьшением количества итераций в 10 раз вплоть до 10 итераций цикла.

Достаточно большая погрешность появилась только при 10 итерациях цикла.

Темп выдачи результатов:

Оптимизация -O1

Использовал ключевое слово register, операции умножения сделал независимыми.

Перед замерами я использую прогрев, чтобы вывести тактовую частоту процессора на плато.

Провел несколько замеров и взял среднее количество тактов = 50 083 511 тактов

Это число поделил на количество итераций цикла и получил количество таков на один цикл:

50 083 511 / 10 000 000 = ~5 тактов на итерацию цикла.

Пренебрегая инструкциями subl и jne и деля количество тактов на итерацию на количество инструкций imul, получим 5 / 5 = 1 такт процессора тратится на инструкцию imul при условии, если в последовательности этих инструкций нет зависимости их друг от друга. То есть темп выдачи результатов (throughput) для инструкции imul(R32, R32) = 1

Я сравнил рассчитанное количество тактов, затрачиваемое на imul(R32, R32) с теоретическими данными, точность расчетов: до тысячных (последняя строка).

Я провел тот же эксперимент с уменьшением количества итераций цикла, что и в случае с латентностью. Результаты:

Точность замера темпа выдачи существенно упала уже на 100 итерациях цикла, а на 10 стала совсем низкой.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной лабораторной работы были достигнуты все цели и выполнены все задачи. Я приобрел профессиональные компетенции, связанные с определением латентности и темпа выдачи результата произвольной команды на произвольном процессоре с достаточно высокой точностью. Помимо этого, я научился находить теоретические данные о процессоре и его характеристиках, что позволило мне удостовериться в достаточной точности моих измерений.

- Приложение 1. Листинг latency.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define SIZE 10000000

void latencyCheck(){

union ticks{

unsigned long long t64;

struct s32 { long th, tl; } t32;

} start, end;

register int a = 1234;

register int b = 1283657;

register int * m = (int *)malloc(SIZE * sizeof(int));

memset(m, 0, SIZE * sizeof(int));

for (register int i = 0; i < 10; i++){

for (register int j = 0; j < 10; j++){

for (register int k = 0; k < SIZE / 10; k++){

m[k] += i * j;

}

}

}

asm("rdtsc\n":"=a"(start.t32.th),"=d"(start.t32.tl));

for (register int i = 0; i < SIZE; i++){

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

a *= b;

}

asm("rdtsc\n":"=a"(end.t32.th),"=d"(end.t32.tl));

printf("Ticks taken: %llu\n", (end.t64-start.t64));

printf("%d\n", a);

}

int main(){

latencyCheck();

}

- Приложение 2. Листинг latency.s

.file   "latency.c"

.text

.section        .rodata

.LC0:

.string "Ticks taken: %llu\n"

.LC1:

.string "%d\n"

.text

.globl  latencyCheck

.type   latencyCheck, @function

latencyCheck:

.LFB6:

.cfi_startproc

endbr64

pushq   %rbp

.cfi_def_cfa_offset 16

.cfi_offset 6, -16

movq    %rsp, %rbp

.cfi_def_cfa_register 6

pushq   %r15

pushq   %r14

pushq   %r13

pushq   %r12

pushq   %rbx

subq    $56, %rsp

.cfi_offset 15, -24

.cfi_offset 14, -32

.cfi_offset 13, -40

.cfi_offset 12, -48

.cfi_offset 3, -56

movl    $1234, %ebx

movl    $1283657, %r12d

movl    $40000000, %edi

call    malloc@PLT

movq    %rax, -88(%rbp)

movl    $40000000, %edx

movl    $0, %esi

movq    %rax, %rdi

call    memset@PLT

movl    $0, %r14d

jmp     .L2

.L7:

movl    $0, %r15d

jmp     .L3

.L6:

movl    $0, %r13d

jmp     .L4

.L5:

movslq  %r13d, %rax

salq    $2, %rax

movq    -88(%rbp), %rsi

addq    %rsi, %rax

movl    (%rax), %ecx

movl    %r14d, %edx

imull   %r15d, %edx

movslq  %r13d, %rax

salq    $2, %rax

addq    %rsi, %rax

addl    %ecx, %edx

movl    %edx, (%rax)

addl    $1, %r13d

.L4:

cmpl    $999999, %r13d

jle     .L5

addl    $1, %r15d

.L3:

cmpl    $9, %r15d

jle     .L6

addl    $1, %r14d

.L2:

cmpl    $9, %r14d

jle     .L7

#APP

# 24 "./latency.c" 1

rdtsc

# 0 "" 2

#NO_APP

movq    %rax, -80(%rbp)

movq    %rdx, -72(%rbp)

movl    $0, %r13d

jmp     .L8

.L9:

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

imull   %r12d, %ebx

addl    $1, %r13d

.L8:

cmpl    $9999999, %r13d

jle     .L9

#APP

# 39 "./latency.c" 1

rdtsc

# 0 "" 2

#NO_APP

movq    %rax, -64(%rbp)

movq    %rdx, -56(%rbp)

movq    -64(%rbp), %rdx

movq    -80(%rbp), %rax

subq    %rax, %rdx

movq    %rdx, %rax

movq    %rax, %rsi

leaq    .LC0(%rip), %rdi

movl    $0, %eax

call    printf@PLT

movl    %ebx, %esi

leaq    .LC1(%rip), %rdi

movl    $0, %eax

call    printf@PLT

nop

addq    $56, %rsp

popq    %rbx

popq    %r12

popq    %r13

popq    %r14

popq    %r15

popq    %rbp

.cfi_def_cfa 7, 8

ret

.cfi_endproc

.LFE6:

.size   latencyCheck, .-latencyCheck

.globl  main

.type   main, @function

main:

.LFB7:

.cfi_startproc

endbr64

pushq   %rbp

.cfi_def_cfa_offset 16

.cfi_offset 6, -16

movq    %rsp, %rbp

.cfi_def_cfa_register 6

movl    $0, %eax

call    latencyCheck

movl    $0, %eax

popq    %rbp

.cfi_def_cfa 7, 8

ret

.cfi_endproc

.LFE7:

.size   main, .-main

.ident  "GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2) 9.4.0"

.section        .note.GNU-stack,"",@progbits

.section        .note.gnu.property,"a"

.align 8

.long    1f - 0f

.long    4f - 1f

.long    5

0:

.string  "GNU"

1:

.align 8

.long    0xc0000002

.long    3f - 2f

2:

.long    0x3

3:

.align 8

4:

- Приложение 3. Листинг throughput.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define SIZE 10000000

void throughputCheck(){

union ticks{

unsigned long long t64;

struct s32 { long th, tl; } t32;

} start, end;

register int a = 1234;

register int b = 1283657;

register int c = 12857;

register int d = 1657;

register int e = 16;

register int f = 45;

register int * m = (int *)malloc(SIZE * sizeof(int));

memset(m, 0, SIZE * sizeof(int));

for (register int i = 0; i < 10; i++){

for (register int j = 0; j < 10; j++){

for (register int k = 0; k < SIZE / 10; k++){

m[k] += i * j;

}

}

}

asm("rdtsc\n":"=a"(start.t32.th),"=d"(start.t32.tl));

for (register int i = 0; i < SIZE; i++){

a *= f;

b *= f;

c *= f;

d *= f;

e *= f;

}

asm("rdtsc\n":"=a"(end.t32.th),"=d"(end.t32.tl));

printf("Ticks taken: %llu\n", (end.t64-start.t64));

printf("%d\n", a);

printf("%d\n", b);

printf("%d\n", c);

printf("%d\n", d);

printf("%d\n", e);

}

int main(){

throughputCheck();

}

- Приложение 4. Листинг throughput.s

.file	"throughput.c"

.text

.section	.rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1

.LC0:

.string	"Ticks taken: %llu\n"

.LC1:

.string	"%d\n"

.text

.globl	throughputCheck

.type	throughputCheck, @function

throughputCheck:

.LFB51:

.cfi_startproc

endbr64

pushq	%r14

.cfi_def_cfa_offset 16

.cfi_offset 14, -16

pushq	%r13

.cfi_def_cfa_offset 24

.cfi_offset 13, -24

pushq	%r12

.cfi_def_cfa_offset 32

.cfi_offset 12, -32

pushq	%rbp

.cfi_def_cfa_offset 40

.cfi_offset 6, -40

pushq	%rbx

.cfi_def_cfa_offset 48

.cfi_offset 3, -48

movl	$40000000, %edi

call	malloc@PLT

movq	%rax, %rbx

movl	$40000000, %edx

movl	$0, %esi

movq	%rax, %rdi

call	memset@PLT

movl	$0, %r9d

leaq	4000000(%rbx), %rcx

.L2:

movl	%r9d, %r8d

movl	$0, %edi

movl	$10, %esi

.L6:

movl	%edi, %edx

movq	%rbx, %rax

.L3:

addl	%edx, (%rax)

addq	$4, %rax

cmpq	%rcx, %rax

jne	.L3

addl	%r8d, %edi

subl	$1, %esi

jne	.L6

addl	$1, %r9d

cmpl	$10, %r9d

jne	.L2

#APP

# 28 "./throughput.c" 1

rdtsc

# 0 "" 2

#NO_APP

movq	%rax, %rcx

movl	$10000000, %eax

movl	$16, %ebx

movl	$1657, %ebp

movl	$12857, %r12d

movl	$1283657, %r13d

movl	$1234, %r14d

.L7:

imull	$45, %r14d, %r14d

imull	$45, %r13d, %r13d

imull	$45, %r12d, %r12d

imull	$45, %ebp, %ebp

imull	$45, %ebx, %ebx

subl	$1, %eax

jne	.L7

#APP

# 38 "./throughput.c" 1

rdtsc

# 0 "" 2

#NO_APP

subq	%rcx, %rax

movq	%rax, %rdx

leaq	.LC0(%rip), %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

movl	%r14d, %edx

leaq	.LC1(%rip), %r14

movq	%r14, %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

movl	%r13d, %edx

movq	%r14, %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

movl	%r12d, %edx

movq	%r14, %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

movl	%ebp, %edx

movq	%r14, %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

movl	%ebx, %edx

movq	%r14, %rsi

movl	$1, %edi

movl	$0, %eax

call	__printf_chk@PLT

popq	%rbx

.cfi_def_cfa_offset 40

popq	%rbp

.cfi_def_cfa_offset 32

popq	%r12

.cfi_def_cfa_offset 24

popq	%r13

.cfi_def_cfa_offset 16

popq	%r14

.cfi_def_cfa_offset 8

ret

.cfi_endproc

.LFE51:

.size	throughputCheck, .-throughputCheck

.globl	main

.type	main, @function

main:

.LFB52:

.cfi_startproc

endbr64

subq	$8, %rsp

.cfi_def_cfa_offset 16

movl	$0, %eax

call	throughputCheck

movl	$0, %eax

addq	$8, %rsp

.cfi_def_cfa_offset 8

ret

.cfi_endproc

.LFE52:

.size	main, .-main

.ident	"GCC: (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0"

.section	.note.GNU-stack,"",@progbits

.section	.note.gnu.property,"a"

.align 8

.long	1f - 0f

.long	4f - 1f

.long	5

0:

.string	"GNU"

1:

.align 8

.long	0xc0000002

.long	3f - 2f

2:

.long	0x3

3:

.align 8

4: