- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Факультет информационных технологий

- Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Определение структур связей в мультипроцессоре»

студента 3 курса, 22202 группы

Шарко Сергея Григорьевича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

Приложение 1. Вывод lscpu AMD	10

Приложение 2. Вывод lscpu Intel	12

- ЦЕЛЬ

Цель: научиться определять структуру связей ядер в мультипроцессоре исходя из времени доступа к различным уровням иерархии памяти.

- ЗАДАНИЕ

Постановка задачи

- Научиться измерять латентность доступа к памяти с помощью теста X86membench тестового пакета BenchIT.

- Используя тест X86membench, получить графики времени доступа всех ядер ко всем для заданного мультипроцессора. Выполните тестирование двух мультипроцессоров

- Анализируя полученные графики, определите возможную структуру микропроцессора, а также структуру связей нескольких микропроцессоров в составе мультипроцессора. Определите возможную нумерацию ядер на схеме мультипроцессора.

- Сравнить полученные результаты с теоретическими. По результатам работы сделать вывод

Измерения проводились на кафедральном сервере с процессорами Intel Xeon X560 Westmere-EP и на личной машине с процессором AMD Ryzen 5 3550H.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

После установки требуемого программного обеспечения я приступил к построению графиков. Первыми графики я строил на своей машине с процессором AMD Ryzen 5 3550H. С помощью lscpu я узнал точное количество физических и логических ядер(4 и 8 соответственно), а также узнал про устройство кэша (полный вывод lscpu находится в приложении).

Полученные графики:

Из этих графиков видно, что доступ к памяти 0, 1, 6 и 7 ядер осуществляется быстрее, скачок и «выравнивание» скорости обращения к памяти происходит примерно на 2 мегабайтах, что не соответствует размеру кэша 3 уровня, который нам вывел lstopo и lscpu. Также можем заметить скачок на 512 килобайтах, что соответствует размеру кэша 2 уровня. Доступ к памяти CPU1 осуществляется быстро в связи с тем, что CPU1 – это логическое ядро того же физического ядра. Информацию об этом можно получить с помощью cat /proc/cpuinfo или с помощью lstopo.

Вывод lstopo:

Однако, по полученным графикам, можно еще добавить, что между Core L#0 и Core L#3 ядром есть связь. И на самом деле lstopo не выводит полную картину, возможная причина – отсутствие поддержки микроархитектуры Zen+ (я предполагаю, что lstopo поддерживает Zen1-4, но «промежуточную» Zen+ нет). А связь между этими ядрами такова: мой процессор имеет 2 Core Complex-а (CCX), по 2 ядра каждый, а не один 4-ядерный CCX. В моем случае:
CCX0: физические ядра 0 и 3
CCX1: физические ядра 1 и 2

При этом мы можем видеть, что с 512кб до 4мб графики сближаются. Это, будто бы, контринтуитивно, но это обеспечивается оптимизацией доступа к L3 кэшу, burst access (позволяет считывать бОльшие куски данных) и infinity fabric.

Всё описанное выше, вероятно, оказалось ложью, и я сотру это во время сдачи после того, как мы обсудим данную идею.

Ниже приведу снимки процессоров микроархитектур Zen и Zen+

это CCX Zen

Это Zen+. (это amd ryzen 5 3550h, т.е. модель моего процессора)

https://en.wikichip.org/wiki/amd/microarchitectures/zen%2B
https://en.wikichip.org/wiki/amd/microarchitectures/zen#4-die_CCX_configs
https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_5/3550h

выше – источники информации

Сделаем вывод для Zen+ по аналогии с Zen:

Имеем 1 CCX, видно, что для каждого ядра L1 и L2 кэши свои, однако L3 общий. Судя по всему, ядра пронумерованы в порядке обхода по часовой или против часовой стрелки, и видно, что тогда, если начать с левого верхнего ядра и двигаться по часовой стрелке, то левое верхнее будет cpu0, а левое нижнее – cpu3. Чисто физически в память cpu3 добраться быстрее и проще, чем в память сpu1 и cpu2, с этим и связано разделение 4 к 4 на графике.

Теперь перейдем к результатам замеров на кафедральном сервере.

На нём стоят 2 процессора, поэтому я проводил замеры дважды:

- Выбрав все ядра одного процессора

- Выбрав все физические ядра, не выбирая логические

На данном графике можно отметить скачки на 32кб, 192кб и 12мб соответствующие размеру кэша L1, L2 и L3 соответственно. Также можно отметить, что CPU1 – логическое ядро того же физического ядра, что и у CPU0. Из данного графика можно сделать вывод, что у каждого ядра свои L1 и L2 кэши, а кэш L3 и оперативная память – общие.

На этом графике также можно отметить скачки, соответствующие размеру кэшей разных уровней, а также отсутствие второй линии, повторяющей ход CPU0, что означает правильность сделанных ранее выводов.

Из текущего же графика можно подтвердить наличие двух различных процессоров, связанных по QPI, что подтверждает наличие двух групп ядер с различной латентностью.

Вывод lstopo:

Из данной схемы мы можем видеть подтверждение выводов, сделанных о количестве процессоров, нумерации ядер и размерах кэшей.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной лабораторной работы были достигнуты все цели и выполнены все задачи. Я приобрел профессиональные компетенции, связанные с определением структуры связей ядер в мультипроцессоре исходя из времени доступа к различным уровням иерархии памяти. А также получил опыт работы с программным обеспечением BenchIt и анализом полученных результатов.

Приложение 1. Вывод lscpu AMD

Architecture:             x86_64

CPU op-mode(s):         32-bit, 64-bit

Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual

Byte Order:             Little Endian

CPU(s):                   8

On-line CPU(s) list:    0-7

Vendor ID:                AuthenticAMD

Model name:             AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx

CPU family:           23

Model:                24

Thread(s) per core:   2

Core(s) per socket:   4

Socket(s):            1

Stepping:             1

BogoMIPS:             4192.00

Flags:                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov p

at pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_op

t pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable non

stop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1

sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_l

m cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch

osvw topoext perfctr_core ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2

smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xg

etbv1 clzero xsaveerptr virt_ssbd arat npt nrip_save tsc_scale

vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold v_

vmsave_vmload

Virtualization features:

Virtualization:         AMD-V

Hypervisor vendor:      Microsoft

Virtualization type:    full

Caches (sum of all):

L1d:                    128 KiB (4 instances)

L1i:                    256 KiB (4 instances)

L2:                     2 MiB (4 instances)

L3:                     4 MiB (1 instance)

Vulnerabilities:

Gather data sampling:   Not affected

Itlb multihit:          Not affected

L1tf:                   Not affected

Mds:                    Not affected

Meltdown:               Not affected

Mmio stale data:        Not affected

Reg file data sampling: Not affected

Retbleed:               Mitigation; untrained return thunk; SMT vulnerable

Spec rstack overflow:   Mitigation; safe RET

Spec store bypass:      Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and sec

comp

Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization

Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; STIBP disabled;

RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected

Srbds:                  Not affected

Tsx async abort:        Not affected

Приложение 2. Вывод lscpu Intel

Архитектура:                          x86_64

CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit

Порядок байт:                         Little Endian

Address sizes:                        40 bits physical, 48 bits virtual

CPU(s):                               24

On-line CPU(s) list:                  0-23

Потоков на ядро:                      2

Ядер на сокет:                        6

Сокетов:                              2

NUMA node(s):                         2

ID прроизводителя:                    GenuineIntel

Семейство ЦПУ:                        6

Модель:                               44

Имя модели:                           Intel(R) Xeon(R) CPU           X5660  @ 2.

80GHz

Степпинг:                             2

Frequency boost:                      enabled

CPU МГц:                              1596.000

CPU max MHz:                          2794,0000

CPU min MHz:                          1596,0000

BogoMIPS:                             5586.32

Виртуализация:                        VT-x

L1d cache:                            384 KiB

L1i cache:                            384 KiB

L2 cache:                             3 MiB

L3 cache:                             24 MiB

NUMA node0 CPU(s):                    0-5,12-17

NUMA node1 CPU(s):                    6-11,18-23

Vulnerability Gather data sampling:   Not affected

Vulnerability Itlb multihit:          KVM: Mitigation: VMX disabled

Vulnerability L1tf:                   Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional

cache flushes, SMT vulnerable

Vulnerability Mds:                    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, n

o microcode; SMT vulnerable

Vulnerability Meltdown:               Mitigation; PTI

Vulnerability Mmio stale data:        Unknown: No mitigations

Vulnerability Reg file data sampling: Not affected

Vulnerability Retbleed:               Not affected

Vulnerability Spec rstack overflow:   Not affected

Vulnerability Spec store bypass:      Mitigation; Speculative Store Bypass disab

led via prctl and seccomp

Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and _

_user pointer sanitization

Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; IBPB conditional;

IBRS_FW; STIBP conditional; RSB filling; P

BRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected

Vulnerability Srbds:                  Not affected

Vulnerability Tsx async abort:        Not affected

Флаги:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic se

p mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts

acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall n

x pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perf

mon pebs bts rep_good nopl xtopology nonst

op_tsc cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor

ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pd

cm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm e

pb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnm

i flexpriority ept vpid dtherm ida arat fl

ush_l1d